扬建安监〔2017〕27号

关于开展全市超过一定规模危险性较大的

分部分项工程专项整治的通知

各县（市、区）安监站，各施工、监理企业：

为全面深入推进全市建筑施工安全隐患大检查、大排查、大整治专项行动，保持安全生产风险隐患大整治高压态势，有效防范建筑施工生产安全事故的发生，结合市建设局《2017年扬州市建筑安全专项整治工作方案》（扬建管〔2017〕20号），决定于10月份开展全市超过一定规模危险性较大的分部分项工程（以下简称“超危工程”）专项整治，现将有关事项通知如下：

一、整治范围及职责分工

整治范围：全市在建房屋建筑和市政基础设施工程中的超危工程，包括：深基坑、高支模、脚手架等工程。

任务分工：市管在建工程由市安监站负责组织实施，县（市、区）在建工程由属地安监站组织实施。

二、整治内容

1、超危工程管控情况。一是方案编审是否符合要求。超危工程是否单独编制专项方案，专项方案中有无计算书及相关图纸；方案是否经过施工单位技术负责人批准和项目总监审核签字；有无组织专家对专项方案进行论证等。二是方案交底是否到位。专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人有无向现场管理人员进行专项方案交底，现场管理人员有无向施工作业班组、作业人员进行安全技术交底，并签字确认等。三是是否按方案实施。施工单位有无擅自修改专项方案，施工过程中是否严格按照方案组织施工，并指定专人对专项方案实施情况进行监督监测，相关从业人员是否持证上岗等。四是是否按规定进行工序验收。对于按规定需要进行验收的超危工程，施工、监理单位是否组织相关人员进行验收，验收完成后，是否在超危工程所在区域设置验收标志牌，公示验收时间及责任人。五是相关单位是否履责到位。建设单位是否按规定在安全报监时提供超危工程清单；监理单位是否将超危工程列入监理规划和监理实施细则，是否按规定审核专项方案，是否对专项方案实施情况进行现场监理，是否参加危大工程验收等。

2、深基坑工程实施情况。基坑支护是否进行专项设计并组织专家进行论证；基坑工程施工是否具有相应的资质和安全生产许可证；基坑施工是否采取有效措施，用以保护基坑主要影响区范围内的建（构）筑物和地下管线安全；基坑周边施工材料、设施或车辆荷载有无超过设计要求的地面荷载限值；基坑周边是否按要求采取临边防护措施，设置作业人员上下专用通道；基坑支护是否符合方案要求，基坑有无按方案设置排水措施；基坑工程是否按照规定实施施工监测和第三方监测，有无指定专人对基坑周边进行巡视等。

3、高支模工程实施情况。模板支架搭设、拆除单位是否具有相应的资质和安全生产许可证；模板支架搭设、拆除人员是否取得建筑施工特种作业人员操作资格证书；模板支架材料进场使用前，有无按规定进行验收；模板支架搭设场地是否平整坚实，是否按专项施工方案设置纵横向水平杆、扫地杆和剪刀撑；立杆顶部自由端高度、顶托螺杆伸出长度是否超出专项施工方案要求；铺设模板是否在模板支架搭设完毕且验收合格之后；混凝土浇筑时，是否按照专项施工方案规定的顺序进行，有无指定专人对模板支架进行监测；拆除模板支架时混凝土强度是否达到规范要求并经监理单位确认等。

4、脚手架工程实施情况。脚手架搭设、拆除单位是否具有相应的资质和安全生产许可证；脚手架搭设、拆除人员是否取得建筑施工特种作业人员操作资格证书；脚手架材料进场使用前，是否按规定进行验收；脚手架外侧以及悬挑式脚手架、附着升降脚手架底层是否封闭严密；脚手架是否按专项施工方案设置剪刀撑和连墙件；落地式脚手架搭设场地是否平整坚实；悬挑脚手架是否按方案设置悬挑梁，锚固长度和局部加固方式是否符合方案要求；有无在脚手架上超载堆放材料，有无将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上；脚手架搭设是否分阶段组织验收；脚手架拆除是否由上而下逐层进行，有无上下同时作业，连墙件是否随脚手架逐层拆除等。

三、时间安排

整治时间：2017年10月9日至10月31日，分三个阶段进行。

1、自查自纠阶段（10月9日～10月15日）。各施工单位、监理单位，对施工现场超危工程安全管理情况进行自查自纠（检查用表见附件1～3），发现不按专项方案实施的，要立即整改；发现有危及人身安全情况的，立即组织人员撤离。相关方案、交底、检查、验收资料项目部应建立专项台账。

2、执法检查阶段（10月16日～10月24日）。各地安监站在施工企业自查、监理企业巡查的基础上，对在建项目超危工程进行专项检查，发现有违法违规行为的,责令限期整改，并按照相关法律法规予以处罚。市安监站将择时对各地进行督查。

3、整改提升阶段（10月25日～10月31日）。工程项目部对执法检查提出的整改要求，认真逐条进行整改，并落实今后日常自查自纠工作，提升自查自纠能力，防止类似隐患问题再次发生。

四、工作要求

1、各地安监站要高度重视，立即进行部署，把文件精神传达贯彻到各相关单位，督促各方主体开展全面自查。

2、各施工企业要认真贯彻落实住房和城乡建设部《关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的通知》、《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》要求，坚守“五个环节”的严格管控，定期对施工现场进行排查，及时做好隐患的自查自纠工作。

3、各监理单位要充分发挥施工现场安全监理的预控作用，严格把好单位、人员资质资格核验关、方案审批关、验收关，加强对现场超危工程安全巡查，发现问题及时督促施工单位整改。

4、各地安监站要加大执法检查力度，对安全隐患整改不到位的，及时移交有关部门进行处罚，确保专项整治工作取得实效。各地专项整治工作情况总结，请于11月2日前报市安监站，联系人：王明，电话：82987299。

附件: 1、深基坑检查用表

2、高支模检查用表

3、脚手架检查用表

（详见市安监站网站下载园地）

扬州市建筑安全监察站

2017年10月9日

抄送：市城乡建设局。