附表6-1：专项整治--脚手架检查用表（扣件式钢管脚手架）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 |  | 架体搭设未编制施工方案或搭设高度超过24m未编制专项施工方案扣10分 架体搭设高度超过24m，未进行设计计算或未按规定审核、审批扣10分 架体搭设高度超过50m，专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家论证意见组织实施扣10分 施工方案不完整或不能指导施工作业扣5～8分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 |  | 立杆 基础 |  | 立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求扣10分 立杆底部底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求每一处扣2分 未按规范要求设置纵、横向扫地杆扣5～10分 扫地杆的设置和固定不符合规范要求扣5分 未设置排水措施扣8分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体与 建筑结 构拉结 |  | 架体与建筑结构拉结不符合规范要求每处扣2分 连墙件距主节点距离不符合规范要求每处扣4分 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定每处扣2分 搭设高度超过24m的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件间距与剪刀撑 |  | 立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求每处扣2分 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑每处扣5分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣5分 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求每处扣2分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板与 防护栏杆 |  | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣7～10分 脚手板规格或材质不符合要求扣7～10分 每有一处探头板扣2分 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣7～10分 作业层未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆扣5分 作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与 验收 |  | 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣5分 架体分段搭设分段使用未办理分段验收扣5分 架体搭设完毕未办理验收手续扣10分 未记录量化的验收内容扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 7 | 一 般 项 目 | 横向水平杆设置 |  | 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣2分 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆每处扣2分 横向水平杆只固定端每处扣1分 单排脚手架横向水平杆插入墙内小于18㎝每处扣2分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 8 |  | 杆件 搭接 |  | 纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求每处扣2分 立杆除顶层顶步外采用搭接每处扣4分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 9 |  | 架体 防护 |  | 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭扣10分 作业层与建筑物之间未进行封闭扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 10 |  | 脚手架 材质 |  | 钢管直径、壁厚、材质不符合要求扣5分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣4～5分 扣件未进行复试或技术性能不符合标准扣5分 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 11 |  | 通道 |  | 未设置人员上下专用通道扣5分 通道设置不符合要求扣1～3分 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。

附表6-2：专项整治—悬挑式外脚手架检查用表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 |  | 未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分 专项施工方案未经审核、审批或架体搭设高度超过20m未按规定组织进行专家论证扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 |  | 悬挑 钢梁 |  | 钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小于160mm扣10分 钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍扣10分 钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结每处扣2分 钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求每处扣5分 钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置扣6分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体 稳定 |  | 立杆底部与钢梁连接处未设置可靠固定措施每处扣2分 承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定每处扣2分 未在架体外侧设置连续式剪刀撑扣10分 未按规定在架体内侧设置横向斜撑扣5分 架体未按规定与建筑结构拉结每处扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 脚手板 |  | 脚手板规格、材质不符合要求扣7～10分 脚手板未满铺或铺设不严、不牢、不稳扣7～10分 每处探头板扣2分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 荷载 |  | 架体施工荷载超过设计规定扣10分 施工荷载堆放不均匀每处扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与 验收 |  | 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣5分 架体分段搭设分段使用，未办理分段验收扣7～10分 架体搭设完毕未保留验收资料或未记录量化的验收内容扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 杆件 间距 |  | 立杆间距超过规范要求，或立杆底部未固定在钢梁上每处扣2分 纵向水平杆步距超过规范要求扣5分 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆每处扣1分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 8 |  | 架体 防护 |  | 作业层外侧未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆扣5分 作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板扣5分 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严扣 7～10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 9 |  | 层间 防护 |  | 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭扣10分 架体底层未进行封闭或封闭不严扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 10 |  | 脚手架 材质 |  | 型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求扣 7～10分 型钢、钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣7～10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |

注：1每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。

附表6-3：专项整治—门型脚手架检查用表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 |  | 未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批或架体搭设高度超过50m未按规定组织专家论证扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 |  | 架体 基础 |  | 架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求扣10分 架体底部未设垫板或垫板底部的规格不符合要求扣10分 架体底部未按规范要求设置底座每处扣1分 架体底部未按规范要求设置扫地杆扣5分 未设置排水措施扣8分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体 稳定 |  | 未按规定间距与结构拉结每处扣5分 未按规范要求设置剪刀撑扣10分 未按规范要求高度做整体加固扣5分 架体立杆垂直偏差超过规定扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件 锁件 |  | 未按说明书规定组装，或漏装杆件、锁件扣6分 未按规范要求设置纵向水平加固杆扣10分 架体组装不牢或紧固不符合要求每处扣1分 使用的扣件与连接的杆件参数不匹配每处扣1分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板 |  | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣5分 脚手板规格或材质不符合要求的扣5分 采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态每处扣2分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与验收 |  | 脚手架搭设前未进行交底或交底未留有记录扣6分 脚手架分段搭设分段使用未办理分段验收扣6分 脚手架搭设完毕未办理验收手续扣6分 未记录量化的验收内容扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 架体 防护 |  | 作业层脚手架外侧未在1.2m和0.6m高度设置上、中两道防护栏杆扣10分 作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣3分 脚手架外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣7～10分 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 8 |  | 材质 |  | 杆件变形、锈蚀严重扣10分 门架局部开焊扣10分 构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 9 |  | 荷载 |  | 施工荷载超过设计规定扣10分 荷载堆放不均匀每处扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 10 |  | 通道 |  | 未设置人员上下专用通道扣10分 通道设置不符合要求扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |

注：1每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。

附表6-4：专项整治—挂脚手架检查用表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  |  | 应得分数 |  | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 |  |  | 脚手架无施工方案、设计计算书扣l0分 施工方案未经审批扣10分 施工方案措施不具体、指导性差扣5分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 |  | 制作组装 |  |  | 架体制作与组装不符合设计要求扣17—20分 悬挂点无设计或设计不合理扣20分 悬挂点部件制作及埋没不合设计要求扣15分 悬挂点间距超过2m每有一处扣20分 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 |  | 材质 |  |  | 材质不符合设计要求、杆件严重变形、局部开焊扣12分 杆件、部件锈蚀未刷防锈漆扣4—6分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 |  | 脚手板 |  |  | 脚手板铺设不满、不牢扣8分 脚手板材质不符合要求扣6分 每有一处探头板扣8分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 |  | 交底与 验收 |  |  | 脚手架进场无验收手续扣12分 第一次使用前未经荷载试验扣8分 每次使用前未经检查验收或资料不全扣6分 无交底记录扣5分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 6 | 一般项目 | 荷载 |  |  | 施工荷载超过1kN扣5分 每跨(不大于2m)超过2人作业扣10分 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 7 |  | 架体防护 |  |  | 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未作18cm高的踏脚板扣5分 脚手架外侧未用密目式安全网封闭或封闭不严，扣12—15分 脚手架底部封闭不严密扣10分 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 8 |  | 安装人员 |  |  | 安装脚手架人员未经专业培训扣l0分 安装人员未系安全带扣10分 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |

注：1每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。

附表6-5：专项整治--碗扣式钢管脚手架检查用表

| 工称名称 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 扣 分 标 准 |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 |  | 未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批或架体高度超过50m未按规定组织专家论证扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 |  | 架体 基础 |  | 架体基础不平、不实，不符合专项施工方案要求扣10分 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求扣10分 架体底部未按规范要求设置底座每处扣1分 架体底部未按规范要求设置扫地杆扣5分 未设置排水措施扣8分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体 稳定 |  | 架体与建筑结构未按规范要求拉结每处扣2分 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定每处扣2分 连墙件未采用刚性杆件扣10分 未按规范要求设置竖向专用斜杆或八字形斜撑扣5分 竖向专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣结点处每处扣2分 竖向专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件 锁件 |  | 立杆间距、水平杆步距超过规范要求扣10分 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣结点处设置纵、横向水平杆扣10分 架体搭设高度超过24 m时，顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆扣10分 架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求每处扣1分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板 |  | 脚手板未满铺或铺设不牢、不稳扣7～10分 脚手板规格或材质不符合要求扣7～10分 采用钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态每处扣2分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与 验收 |  | 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣6分 架体分段搭设分段使用未办理分段验收扣6分 架体搭设完毕未办理验收手续扣6分 未记录量化的验收内容扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 架体 防护 |  | 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣7～10分 作业层未在外侧立杆的1.2m和0.6m的碗扣结点设置上、中两道防护栏杆扣5分 作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣3分 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 8 |  | 材质 |  | 杆件弯曲、变形、锈蚀严重扣10分 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求扣10分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 9 |  | 荷载 |  | 施工荷载超过设计规定扣10分 荷载堆放不均匀每处扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 10 |  | 通道 |  | 未设置人员上下专用通道扣10分 通道设置不符合要求扣5分 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。

附表6-6：专项整治--吊篮脚手架检查用表

| 工称名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣 分 标 准 |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 |  | 未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 |  | 安全 装置 |  | 未安装安全锁或安全锁失灵扣10分 安全锁超过标定期限仍在使用扣10分 未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣，或安全绳未固定在建筑物可靠位置扣10分 吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 悬挂 机构 |  | 悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘扣10分 前梁外伸长度不符合产品说明书规定扣10分 前支架与支撑面不垂直或脚轮受力扣10分 前支架调节杆未固定在上支架与悬挑梁连接的结点处扣10分 使用破损的配重件或采用其他替代物扣10分 配重件的重量不符合设计规定扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 钢丝绳 |  | 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准扣10分 安全绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂每处扣5分 安全绳不悬垂扣10分 利用吊篮进行电焊作业未对钢丝绳采取保护措施扣6～10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 安装 |  | 使用未经检测或检测不合格的提升机扣10分 吊篮平台组装长度不符合规范要求扣10分 吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品扣5～10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 6 |  | 升降 操作 |  | 操作升降人员未经培训合格扣10分 吊篮内作业人员数量超过2人扣10分 吊篮内作业人员未将安全带使用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全绳上扣10分 吊篮正常使用，人员未从地面进入篮内扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 交底与 验收 |  | 未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣10分 每天班前、班后未进行检查扣5～10分 吊篮安装、使用前未进行交底扣5～10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 8 |  | 防护 |  | 吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求扣5～10分 多层作业未设置防护顶板扣7～10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 9 |  | 吊篮 稳定 |  | 吊篮作业未采取防摆动措施扣10分 吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 10 |  | 荷载 |  | 施工荷载超过设计规定扣5分 荷载堆放不均匀扣10分 利用吊篮作为垂直运输设备扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。

附表6-7：专项整治—附着式升降脚手架检查用表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  |  |  | 应得分数 |  |  | 扣减分数 |  | 实得分数 |  |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 |  | 未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批扣10分 脚手架提升高度超过150m，专项施工方案未按规定组织专家论证扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 安全 装置 |  | 未采用机械式的全自动防坠落装置或技术性能不符合规范要求扣10分 防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构处扣10分 防坠落装置未设置在竖向主框架处与建筑结构附着扣10分 未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求扣10分 在升降或使用工况下，最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规范要求扣10分 未安装同步控制或荷载控制装置扣10分 同步控制或荷载控制误差不符合规范要求扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 架体 构造 |  | 架体高度大于5倍楼层高扣10分 架体宽度大于1.2m扣10分 直线布置的架体支承跨度大于7m，或折线、曲线布置的架体支撑跨度的架体外侧距离大于5.4m扣10分 架体的水平悬挑长度大于2m或水平悬挑长度未大于2m但大于跨度1/2扣10分 架体悬臂高度大于架体高度2/5或悬臂高度大于6m扣10分 架体全高与支撑跨度的乘积大于110㎡扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 附着 支座 |  | 未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座扣10分 在使用工况时，未将竖向主框架与附着支座固定扣10分 在升降工况时，未将防倾、导向的结构装置设置在附着支座处扣10分 附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 架体 安装 |  | 主框架和水平支撑桁架的结点未采用焊接或螺栓连接或各杆件轴线未交汇于主节点扣10分 内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接或螺栓连接扣5分 架体立杆底端未设置在水平支撑桁架上弦各杆件汇交结点处扣10分 与墙面垂直的定型竖向主框架组装高度低于架体高度扣5分 架体外立面设置的连续式剪刀撑未将竖向主框架、水平支撑桁架和架体构架连成一体扣8分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 扣分标准 |  |  |  | 应得分数 |  |  | 扣减分数 |  | 实得分数 |  |
| 6 | 保 证 项 目 | 架体 升降 |  |  | 两跨以上架体同时整体升降采用手动升降设备扣10分 升降工况时附着支座在建筑结构连接处砼强度未达到设计要求或小于C10扣10分 升降工况时架体上有施工荷载或有人员停留扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 检查 验收 |  |  | 构配件进场未办理验收扣6分 分段安装、分段使用未办理分段验收扣8分 架体安装完毕未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣10分 每次提升前未留有具体检查记录扣6分 每次提升后、使用前未履行验收手续或资料不全扣7分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 脚手板 |  |  | 脚手板未满铺或铺设不严、不牢扣3～5分 作业层与建筑结构之间空隙封闭不严扣3～5分 脚手板规格、材质不符合要求扣5～8分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 防护 |  |  | 脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严扣10分 作业层未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆扣5分 作业层未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 操作 |  |  | 操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底扣10分 作业人员未经培训或未定岗定责扣7～10分 安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗扣7～10分 安装、升降、拆除时未采取安全警戒扣10分 荷载不均匀或超载扣5～10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。

附表6-8：专项整治--承插型盘扣式钢管支架检查用表

|  | 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |  |
| 1 |  | 保 证 项 目 | 施工 方案 |  | 未编制专项施工方案或搭设高度超过24m未另行专门设计和计算扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批扣10分 |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 |  |  | 架体 基础 |  | 架体基础不平、不实、不符合方案设计要求扣10分 架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求每处扣2分 架体立杆底部未按要求设置底座每处扣1分 未按规范要求设置纵、横向扫地杆扣5～10分 未设置排水措施扣8分 |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 |  |  | 架体 稳定 |  | 架体与建筑结构未按规范要求拉结每处扣2分 架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定每处扣2分 连墙件未采用刚性杆件扣10分 未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑扣5分 竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣结点处每处扣2分 斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求扣5分 |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 |  |  | 杆件 |  | 架体立杆间距、水平杆步距超过规范要求扣2分 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆扣10分 双排脚手架的每步水平杆层，当无挂扣钢脚手板时未按规范要求设置水平斜杆扣5～10分 |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 |  |  | 脚手板 |  | 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳扣7-10分 脚手板规格或材质不符合要求扣7-10分 采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态每处扣2分 |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 |  |  | 交底 与验收 |  | 脚手架搭设前未进行交底或未留有交底记录扣5分 脚手架分段搭设分段使用未办理分段验收扣10分 脚手架搭设完毕未办理验收手续扣10分 未记录量化的验收内容扣5分 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 |  | 应得 分数 |  | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 一 般 项 目 | 架体 防护 | 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严扣7～10分 作业层未在外侧立杆的1m和0.5m的盘扣节点处设置上、中两道水平防护栏杆扣5分 作业层外侧未设置高度不小于180㎜的挡脚板扣3分 |  | 10 |  |  |  |
| 8 |  | 杆件 接长 | 立杆竖向接长位置不符合要求扣5分 搭设悬挑脚手架时，立杆的承插接长部位未采用螺栓作为立杆连接件固定扣7～10分 剪刀撑的斜杆接长不符合要求扣5～8分 |  | 10 |  |  |  |
| 9 |  | 架体内 封闭 | 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭扣7～10分 作业层与主体结构间的空隙未封闭扣5～8分 |  | 10 |  |  |  |
| 10 |  | 材质 | 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求扣5分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重扣5分 |  | 5 |  |  |  |
| 11 |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道扣5分 通道设置不符合要求扣3分 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  | 40 |  |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。

附表6-9：专项整治--满堂式脚手架检查用表

|  | 工程名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |  |
| 1 |  | 保 证 项 目 | 施工 方案 |  | 未编制专项施工方案或未进行设计计算扣10分 专项施工方案未按规定审核、审批扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 |  |  | 架体 基础 |  | 架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求扣10分 架体底部未设置垫木或垫木的规格不符合要求扣10分 架体底部未按规范要求设置底座每处扣1分 架体底部未按规范要求设置扫地杆扣5分 未设置排水措施扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 |  |  | 架体 稳定 |  | 架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆扣10分 未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆扣10分 架体高宽比大于2时未按要求采取与结构刚性连结或扩大架体底脚等措施扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 |  |  | 杆件 锁件 |  | 架体搭设高度超过规范或设计要求扣10分 架体立杆间距水平杆步距超过规范要求扣10分 杆件接长不符合要求每处扣2分 架体搭设不牢或杆件结点紧固不符合要求每处扣1分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 |  |  | 脚手板 |  | 脚手板不满铺或铺设不牢、不稳扣5分 脚手板规格或材质不符合要求扣5分 采用钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态每处扣2分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 |  |  | 交底与 验 收 |  | 架体搭设前未进行交底或交底未留有记录扣6分 架体分段搭设分段使用未办理分段验收扣6分 架体搭设完毕未办理验收手续扣6分 未记录量化的验收内容扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 7 |  | 一 般 项 目 | 架体 防护 |  | 作业层脚手架周边，未在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆扣10分 作业层外侧未设置180mm高挡脚板扣5分 作业层未用安全平网双层兜底，且以下每隔10m未用安全平网封闭扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 |  |  | 材质 |  | 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求扣10分 杆件弯曲、变形、锈蚀严重扣10分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 9 |  |  | 荷载 |  | 施工荷载超过设计规定扣10分 荷载堆放不均匀每处扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 10 |  |  | 通道 |  | 未设置人员上下专用通道扣10分 通道设置不符合要求扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。